דרישות הפרויקט

כותרת הפרויקט:
תושבת מנוע מתכווננת למנוע צעד NEMA 17

מטרת הפרויקט:
לתכנן תושבת פשוטה ומתכווננת למנוע צעד NEMA 17. התושבת תחזיק את המנוע באופן בטוח ותאפשר כוונון קווי של מיקום המנוע לצורך יישור או מתיחת רצועה.

דרישות עיקריות:

| מזהה דרישה | דרישה | יעד / ערך | שיטת אימות |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | פלטת המנוע תתאים למודל ה-CAD המפושט בסגנון NEMA 17. | גוף המנוע במידות 40 x 40 mm הוא ייצוג CAD מפושט בלבד, ולא מעטפת מסחרית מאומתת של NEMA 17. ממשק ההתקנה משתמש בארבעה חורי M3 בתבנית 31 x 31 mm. יש לאמת את ההתאמה הסופית למנוע אמיתי מסוים. | יש לבדוק את מכלול ה-CAD ואת יישור חורי ההתקנה. לפני הייצור, יש להשוות את השרטוט לדף הנתונים של המנוע שנבחר ולבצע בדיקת התאמה פיזית. |
| REQ-02 | פלטת המנוע תשמור על הגאומטריה הקומפקטית הנוכחית. | מידות נומינליות: 70 x 70 x 5 mm. | יש למדוד את מודל ה-CAD או לבדוק את השרטוט ששוחרר. |
| REQ-03 | פלטת הבסיס תשמור על מעטפת ההתקנה הנוכחית. | מידות נומינליות: 100 x 90 x 6 mm. | יש למדוד את מודל ה-CAD או לבדוק את השרטוט ששוחרר. |
| REQ-04 | כל חריץ כוונון יתאים לגאומטריית ה-CAD הסופית. | רוחב 6 mm, מרחק של 18 mm בין מרכזי קשתות הקצה, ואורך כולל של 24 mm. | יש למדוד את החריצים במודל ה-CAD או בשרטוט ששוחרר. |
| REQ-05 | ניתן יהיה לכוונן את מיקום המנוע באופן קווי לאורך ציר אחד. | לפחות 18 mm של מהלך כוונון קווי שמיש. | יש למדוד את תזוזת המנוע בין שני מצבי הקצה התקינים ב-CAD או באב-טיפוס. |
| REQ-06 | יישמר מרווח בין הרכיבים לאורך כל טווח הכוונון. | לא תהיה התנגשות בין המנוע, הפלטות, הציר, החריצים או הברגים לאורך מלוא מהלך ה-18 mm. | יש להריץ בדיקת התנגשויות ב-SolidWorks בשני גבולות המהלך ולבדוק מצבי ביניים. |
| REQ-07 | מפרק הכוונון ישמור על המיקום שנבחר במהלך הפעלה מייצגת על שולחן ניסוי. | לא תיראה החלקה תחת עומס צדדי סטטי של 30 N. עומס ה-30 N הוא הנחת תכן זמנית לצורכי תיק עבודות, ולא דירוג הפעלה או בטיחות מאומת. | יש להפעיל עומס צדדי של 30 N על המנוע המותקן ולהשוות את מיקומו לפני הבדיקה ואחריה. |
| REQ-08 | המאמצים המבניים יישארו מתחת לחוזק הכניעה של החומר שנבחר תחת עומס התכן שנקבע כהנחה. | מקדם בטיחות מחושב >= 2 תחת העומס הצדדי הסטטי הזמני של 30 N. יעד מקדם הבטיחות הוא הנחת תכן זמנית לצורכי תיק עבודות, ויש להעריכו מחדש כאשר עומסי ההפעלה בפועל יהיו ידועים. | יש לבצע חישובים מתועדים תוך שימוש בתכונות חומר, גאומטריה, תנאי שפה וכיוון עומס המצוינים במפורש. |
| REQ-09 | המנוע ומפרק הכוונון ישתמשו בברגים ובאמצעי חיבור תקניים. | ארבעה ברגי M3 למנוע וברגי כוונון M5 תקניים התואמים לרכיבי ה-CAD הנוכחיים. | יש לבדוק את מכלול ה-CAD, השרטוטים וה-BOM, ולאמת מרווחים ואחיזת תבריג מספקת. |
| REQ-10 | התושבת תספק נקודות חיבור להתקנה על בסיס חיצוני. | לפחות ארבע נקודות התקנה נגישות בבסיס, במידות המתאימות לברגים התקניים שנבחרו. | יש לבדוק את שרטוט פלטת הבסיס ולבצע בדיקת התאמה ב-CAD או בדיקה פיזית מול מבנה התמיכה המיועד. |
| REQ-11 | הפלטות הייעודיות יהיו מעשיות לייצור באמצעות תהליכי בית מלאכה בסיסיים. | מבנה מפלטות שטוחות המיוצר באמצעות פעולות חיתוך, קידוח ועיבוד חריצים מקובלות; אם יידרשו תהליכים מיוחדים, יש לתעד אותם. | יש לבצע סקר ייצור לשרטוטי החלקים הסופיים. |
| REQ-12 | ניתן יהיה לבצע התקנה וכוונון באמצעות כלי עבודה ידניים נפוצים. | כל הברגים הנדרשים יהיו נגישים באמצעות מפתחות אלן או מפתחות ברגים תקניים; ניתן יהיה לכוונן את מיקום המנוע בלי להסירו מהפלטה שלו. | יש לבצע הדגמת הרכבה וכוונון. |
| REQ-13 | התכן המשוחרר יכלול חבילת שרטוטי ייצור והרכבה מינימלית. | תוכן נדרש לחבילת השרטוטים: שרטוטים עם מידות לפלטת המנוע ולפלטת הבסיס, וכן שרטוט הרכבה המציג יחידות, חומרים, סבולות כלליות, ברגים וכיוון כוונון. | יש לבדוק את חבילת השרטוטים המלאה מול רשימת תיוג לשחרור. |

המנוע שנבחר:
ייצוג CAD מפושט בסגנון NEMA 17

נתוני מנוע ראשוניים:

- מידות גוף המנוע: ייצוג CAD מפושט בגודל 40 x 40 mm; אינו מעטפת מסחרית מאומתת של NEMA 17

- תבנית חורי התקנה: 31 x 31 mm

- חורי התקנה: M3

- קוטר הציר: כ-5 mm

מידות תכן ראשוניות:

- פלטת מנוע: 70 x 70 x 5 mm

- פלטת בסיס: 100 x 90 x 6 mm

- חריצי כוונון: רוחב 6 mm, מרחק של 18 mm בין מרכזי קשתות הקצה, ואורך כולל של 24 mm

- ייעשה שימוש בברגים ובאמצעי חיבור תקניים ככל האפשר

תוצרים מתוכננים:

- מודלי חלקים ב-SolidWorks

- מכלול מלא

- שרטוטים הנדסיים

- מבט מפורק

- כתב כמויות (BOM)

- GD&T בסיסי

- חישובי תכן בסיסיים

- תיעוד סופי של הפרויקט